Underhåll av avlopp i lägenhet

Vanliga orsaker till stopp i avlopp

I och med att hushållen idag använder mer matolja, flytande margarin och frityrolja i sin matlagning än tidigare hamnar fettrester som kan täppa till avloppsledningen och orsaka stopp. Häll inte ut matfett i avloppet. Matolja och andra flytande fetter blir ofta fasta i lägre temperaturer vilket kan leda till att avloppsledningarna sätts igen.

Äggvita fungerar på liknande sätt då den koagulerar och fastnar på rörens insidor.

I badrummet samlas tvålrester, hår etc i vattenlåset och orsakar stopp.

Undvik stopp i avloppen

Ett sätt att undvika stopp är att någon gång i månaden spola några minuter med hett vatten och sedan trycka ut en klick diskmedel i hon och spola 10-20 sekunder.

- Torka ur stekpannor med papper, om det är mycket fett lägg en tidning i hon, häll fettet i tidningen och kasta i hushållssopporna. Äggvita hanteras på samma sätt.

- Samla rester av matolja, flytande margarin, frityrolja eller äggvita i en sluten förpackning och släng det i hushållssoporna.

- Släng kaffesump och teblad i soporna.

Rensa avloppen

Om oturen ändå är framme så går mindre stopp i avloppen enkelt att åtgärda själv.

- Använd en avloppsrensare med sugkåpa av gummi, finns att köpa i vanliga varuhus. 
För att göra rensningen mer effektiv kan ni öka trycket genom att hålla för hålet som är tänkt som översvämningsskydd.

- Vattenlåset är den lilla kåpa som finns på avloppsröret. Ställ en hink under hon eller tvättstället, ta bort botten av vattenlåset och använd en rensspiral för att göra rent i avloppsledningarna.

- Använd inte kaustiksoda! Det är frätande och skadar både människa och miljö. Den förstör också avloppsrören, då den lägger sig som en cementhinna inne i rören och gör rören trängre.