# REGLER FÖR ÄNDRING I LÄGENHET

#### (Brf Anneberg i Danderyd)

### STYRELSEN MÅSTE GODKÄNNA

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, Brf Anneberg i Danderyd, som ska godkänna ändringarna. Vissa ändringar kräver att bygganmälan måste göras hos kommunen minst tre veckor innan byggstart (se Boverkets ”plan och bygglagen”: http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Plan--och-bygglagen-PBL1/). Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

## VAD ÄR VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden

## VIKTIGT ATT VETA

- Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan

- För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK)

- Inga håltagningar i golvet får förekomma

- Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse

- Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person (dokumenterad kompetens/behörighet). Även i detta fall behövs styrelsens medgivande

- Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation. Radon och ventilationsmätningar måste utföras efter att ombyggnationen är klar.

- Erfaren entreprenör och sammanhållande konstruktör måste anlitas; bla avloppets fall, vatten         (intyg på säker vatteninstallation), el (elinstallationsbehörighet), ventilation (spiskåpa, imkanaler med intyg på OVK [ventilationsbehörighet]), byggkvalitet

- Ombyggnad måste lyda under gällande anbudsregler och villkor

- Ritning, anbudsförfrågan med krav på fast tidsplan måste utföras av kompetent instans, samt kostnadskalkyl upprättas. Föreningen ska erhålla fackmässigt utförda relationshandlingar. Brf ska granska dokumenten

- Neutral besiktningsman skall engageras. Brf ska medverka vid besiktningarna.

- Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som källargångar, vind och gård

- Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter

# BEGÄRAN OM TILLSTÅND FÖR ÄNDRING I LÄGENHET

Lämnas till styrelsen – brfanneberg.danderyd@gmail.com

## Bostadsrättsinnehavare

Namn: 	xx Personnr/org.

Adress: Santararavägen xx

Postnr och ort:

182 48 Enebyberg

#### Bostadsrätt

Brf: Anneberg i Danderyd

Lgh-nr: xx

Gatuadress:

## Ändringsbeskrivning

## Bifoga en skiss/ritning.

Ort och datum: xx

# STYRELSENS BESLUT

□ Beviljas*

X Komplettering behövs

□ Avslås*

Datum: xx

### Motivering/särskilda villkor

### Styrelsens underskrift